МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» (№12)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

СХЕМОТЕХНИКА ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

| Тема: Анализатор протокола генератора сигналов (кодирование и модуляция) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Ахметов Азат Фаридович, Сазиков Никита Денисович |  | Группа | С20-501 |
|  | ФИО |  |  |  |
| Руководитель |  | Решетько Валерий Михайлович |  |  |
|  |  | ФИО |  |  |

Москва, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	СИГНАЛЫ ИНТЕРФЕЙСА И ИХ ОПИСАНИЕ	3

2. ОТЧЁТ О ВЕРИФИКАЦИИ	8

2.1. Верификация модуля	8

2.2. Проверка согласования с соседними модулями	10

3. СИНТЕЗ СХЕМЫ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

# ВВЕДЕНИЕ

Генераторы сигналов (функциональные генераторы) играют важную роль при проведении измерений электрических параметров и испытаний. Они служат источниками тестовых сигналов, которые подаются на такие испытуемые компоненты, как фильтры, усилители или готовые модули с целью проверить их работу и изучить их поведение и характеристики. Помимо формирования простых сигналов (импульсы, периодические сигналы), генераторы сигналов могут формировать сигналы с аналоговой и цифровой модуляцией (векторные генераторы).

Сигнал, формируемый модулем функционального генератора, подается на исследуемое устройство (ИУ) (усилитель, фильтр и т.п.). Затем выходной сигнал модуля анализируется с помощью подходящего контрольно-измерительного оборудования, например, анализатора спектра или сигналов, осциллографа, измерителя мощности и т.д. По анализу результатов таких измерений можно определить, корректно ли устройство выполняет свои функции.

Модуль функционального генератора предназначен для генерации аналоговых сигналов произвольной формы. Генерация цифрового сигнала производится с помощью отладочной платы cyc1000 с установленной на ней ПЛИС Cyclone 10LP 10CL025 фирмы Intel. Далее цифровой сигнал преобразуется в аналоговый с помощью платы ЦАП, на которой установлен цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) AD9761 фирмы Analog Devices. Полученный аналоговый сигнал можно вывести на экран осциллографа.

Логическое наполнение проекта состоит из модулей, разбитых в соответствии с выполняемыми ими функциями, для удобства написания и отладки проекта.

Модуль кодирования и модуляции, разработанный в курсовой работе, — часть анализатора протокола векторного генератора сигналов. Он используется для модуляции сигналов (для режимов QPSK, 8-PSK, 16-QAM), а также формирует данные, необходимые для работы модуля синтеза периодических сигналов.

# СИГНАЛЫ ИНТЕРФЕЙСА И ИХ ОПИСАНИЕ

Анализатор протокола предназначен для конфигурирования системы (например, задания режима работы), выполнения квадратурной модуляции сигнала для режимов QPSK, 8-PSK, 16-QAM, формирование необходимых значений амплитуды, начальной фазы и частотного слова гармонического сигнала.

Реализуемый в данной курсовой работе модуль является частью анализатора протокола и выполняет модуляцию и кодирование данных. В данной работе применяется кодирование 8b/10b.

Возможные режимы модуляции:

1)	QPSK (Квадратурно-фазовая модуляция);

2)	8-PSK (Восьмипозиционная фазовая модуляция);

3)	16-QAM (Квадратурная амплитудная модуляция 16-позиционного сигнала).

На рис. 1.1 изображено условное графическое обозначение модуля кодирования и модуляции анализатора протокола.

Рис.1.1. УГО модуля кодирования и модуляции анализатора протокола.

Описание сигналов представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Описание сигналов

| № п.п. | Сигнал | Напр. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Системные сигналы |  |  |  |
| 1 | Clk | in | Тактовый сигнал |
| 2 | nRst | in | Сигнал сброса |
| Входные сигналы |  |  |  |
| 3 | Mode | in | Режим работы: 0 – обычный режим; 1 – режим PSK. |
| 4 | ModulationMode (1:0) | in | «00» – QPSK; «01» – 8-PSK; «10» – 16-QAM; «11» – модуляция не используется. |
| 5 | SymbolFrequency (31:0) | in | Частотное слово символьной частоты |
| 6 | DataPort (15:0) | in | Порт записи данных FIFO |
| 7 | empty | in | Сигнал, информирующий об отсутствии данных в FIFO |
| Выходные сигналы |  |  |  |
| 8 | rdreq | out | Запрос чтения с FIFO |
| Сигналы схемы прямого цифрового синтеза |  |  |  |
| 9 | DDS_en | out | Сигнал разрешения работы для модуля синтеза периодических сигналов |
| 10 | DDS_amplitude (15:0) | out | Амплитуда периодического сигнала |
| 11 | DDS_start_phase (15:0) | out | Начальная фаза |

В таблице 1.2 приведено описание регистра порта записи данных с побитным указанием информации, хранящейся в нем.

Таблица 1.2 — Описание регистра порта записи данных

| 15 | 8 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte1 |  | Byte0 |  |
| RW, 0x0000 |  |  |  |

Byte0 и Byte1 — младший и старший байты данных соответственно. Данные для пересылки по каналу модуляции. Пересылка осуществляется младшими байтами вперед. При записи данных в этот порт они отправляются в FIFO буфера пересылки.

На рисунке 1.2 изображена схема формирования фрейма. Все части данной схемы необходимы для корректной передачи данных.

Кодирование

DDS

Подготовка кодовых слов

Модулятор

Рис. 1.2. Структура формирования фрейма.

Для упрощения взаимодействия в команде и поддержки проекта, реализация модуля была разбит на несколько файлов компонентов. Схема соединений модуля приведена на рисунке 1.3.

Рис. 1.3. Схема модулей демультиплексирования и управления АЦП.

Никита Сазиков вёл разработку модуля управления кодированием 8b\10, а также модуля памяти (файлы modulator_lut.vhd и modulator_8b10.vhd).

Модуль управления  кодированием 8b\10b предназначен для обработки данных с FIFO (запрос новых двухбайтных слов и выбор обрабатываемого байта), а также передачи его модулю кодирования данных — 8b10b_enc.vhd. В качестве модуля кодирования используется готовая реализация The OpenCores 8b10b_encdec Project.

В дальнейшем, кодированное 10-байтовое слово передаётся на модуль подготовки кодовых слов и модуляции.

В таблице 1.3 представлена структура памяти ROM, в которой хранится кодировка для трех режимов модуляции с представлением амплитуды и фазы в виде числа с фиксированной точкой. Данная память адресуется только внутри, доступ извне невозможен.

Таблица 1.3 — Структура памяти, хранящая кодировку для всех режимов модуляции

| Режим модуляции | Начальная фаза | Амплитуда |
| --- | --- | --- |
| QPSK (“00”) 000000-000011 | A000 6000 E000 2000 | FFFF FFFF FFFF FFFF |
|  | 00000000 |  |
| 8-PSK (“01”) 010000 - 010111 | A000 8000 4000 6000 C000 E000 2000 0000 | FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF |
|  | 00000000 |  |
| 16-QAM (“10”) 100000 - 101111 | A000 A666 E000 D333 9333 A000 E666 E000 6000 5333 2000 2666 6666 6000 1333 2000 | FFFF DFFF FFFF DFFF DFFF 7FFF DFFF 7FFF FFFF DFFF FFFF DFFF DFFF 7FFF DFFF 7FFF |

После модуляции полученные значения амплитуды и начальной фазы необходимо нанести на несущую, которая генерируется с помощью отдельного DDS с возможностью установления частоты несущей, а также частоты следования символов.

Азат Ахметов вёл разработку модуля подготовки кодовых слов и модуляции (modulator_modulation.vhd).

При подготовке кодового слова оно разбивается на части, соответствующие режиму модуляции: 2 бита при QPSK, 3 бита при 8-PSK, 4 бита при 16-QAM. Для этого производится сдвиг на необходимое количество бит. Запросом такого действия является установка регистра need_shifted_r. При работе сдвиговый регистр считает оставшееся количество необходимых сдвигов в счётчике shift_counter. После выполнения сдвигов, в зависимости от символьной скорости, данные будут перенесены в биты адреса, соответствующие модулируемым данным.

Одно слово полезных данных составляет 10 бит. После сдвига всех полезных данных, должно быть запрошено следующее слово. За этим событием следит счётчик shifted_10bit_counter, хранящий количество оставшихся полезных данных в области current_data. При обнулении счётчика ByteReadRequest устанавливается в 1 (при следующем клоке он будет убран), тем самым запрашивая новые данные у соседнего модуля. Наглядно ход работы сдвигового регистра можно представить на рисунке 1.4.

Рис. 1.4. Схема работы сдвигового регистра.

# 2. ОТЧЕТ О ВЕРИФИКАЦИИ

# 2.1. Верификация модуля

Рис. 2.1. Временная диаграмма сброса модуля.

На рис. 2.1. изображена диаграмма реакции модуля на сигнал сброса. При сигнале Mode, установленным в 0, схема не производит модуляцию, она происходит лишь при Mode=1.

На рисунках 2.2–2.4 показан ход работы при разных видах модуляции.

Рис. 2.2. Временная диаграмма работы модуля при модуляции 16-QAM.

Рис. 2.3. Временная диаграмма работы модуля при модуляции QPSK.

Рис. 2.4. Временная диаграмма работы модуля при модуляции 8-PSK.

Рис. 2.5. Временная диаграмма работы модуля при изменении символьной частоты.

Рис. 2.6. Временная диаграмма переноса данных.

На рисунке 2.6 отображен процесс передачи данных внутри модуля (работа сдвигового регистра). На вход модуля модуляции поступают кодированные данные (CodedData), которые записываются в старшие биты регистра сдвига (data_r). Эта часть регистра (data[13:4]) отображена на диаграмме как current_data.

Для определения режима модуляции, перед передачей полезных данных передаются специальные калибровочные данные размером 60 бит. В течение этой передачи, вне зависимости от режима модуляции, будет передано необходимое количество изменений фазы и амплитуды для однозначного различения режима модуляции. Диаграмма первоначальной калибровки приведена на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Временная диаграмма калибровки.

Рис. 2.8. Временная диаграмма передачи данных в режиме калибровки.

Необходимость калибровки устанавливается (CalibrationNeeded_r =1) при сбросе или установке режима модуляции (Mode=0). Данные для калибровки передаются и обрабатываются также, как и обычные полезные данные, полученные извне. В качестве калибровочных данных используется последовательность бит, при модулировании которой будет наблюдаться достаточная вариативность сигнала для однозначного распознавания типа модуляции: 3 изменения фазы при QPSK, 5 изменений фаз при 8-PSK и 16QAM. Эта последовательность повторяется 3 раза для достижения количества 60 бит: наименьшего общего кратного между количеством бит в каждом пакете при любом режиме модуляции, и общим количеством бит в слове (соответственно, 2, 3, 4, и 10 бит).

За ходом работы следит счётчик CalibrationByte_counter. При сдвиге всех 60 бит калибровки, режим калибровки завершается, и модуль переходит в нормальный режим работы.

# 2.2. Проверка согласования с соседними модулями

Для проверки согласования и возможности интеграции в проект был собран специальный тестбенч, содержащий три модуля: часть анализатора протокола, отвечающая за хранение данных, модуль кодирования и модуляции и модуль генератора сигналов. Структурная схема межсоединений показана на рисунке 2.3.

Рис. 2.3. Соединение соседних модулей в проекте.

Рис. 2.4. Временная диаграмма общей сборки из трёх модулей.

На временной диаграмме (рис. 2.4.) видно, что входные конфигурирующие сигналы анализатора протокола управляют работой модуля кодирования и модуляции, а модуль генерации сигнала синтезирует необходимую форму сигнала.

# В начальный момент времени DDS_en_r равен 0 и на выходах DAC_Q_s и DAC_I_s также установлены 0.

Рис. 2.5..Временная диаграмма в начальный момент времени

В момент времени, когда SymbolFrequency меньше, чем CarrierFrequency, сигналы на генераторе выглядят следующим образом:

Рис. 2.6. SymbolFrequency меньше чем CarrierFrequency.

# 3. СИНТЕЗ СХЕМЫ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для проверки синтезируемости были проведены стадии Analysis & Synthesis, Place & Route, Generate programming files и Timing Analysis спроектированной схемы для ПЛИС семейства Cyclone 10 LP. На рисунках 3.1-3.7 представлены результаты проведенного синтеза. Все этапы синтеза пройдены успешно.

Рис. 3.1. Отчёт о занимаемых ресурсах.

Рис. 3.2. Используемые тактовые сигналы.

Рис. 3.3. Отчёт о временных характеристиках модуля при 85 С.

Рис. 3.4. Отчёт о временных характеристиках модуля при 0 С.

Рис. 3.5. Синтезированная схема модуля кодирования информации.

Рис. 3.6. Синтезированная схема модуля модуляции сигнала.

Рис. 3.7. Синтезированная схема модуля хранения данных (таблица поиска).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсовой работы были разработаны модуль для кодирования и модуляции информации анализатора протокола.

С помощью ModelSim 10.5b проведена симуляция работы устройства c различными входными данными, а также с соседними модулями.

Также с помощью Quartus Prime 18.0 была выполнена проверка проекта на синтезируемость для ПЛИС семейства Cyclone 10 LP.

В рамках выполнения курсовой работы были получены практические навыки в разработке проекта на языке описания оборудования VHDL, его тестирования в среде ModelSim 10.5b и синтеза в Quartus Prime 18.0.