МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» (№12)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

СХЕМОТЕХНИКА ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

| Тема: Модуль протокольного обмена |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Птушко Владислав Сергеевич, Скороходов Данил Андреевич |  | Группа | С20-501 |
|  | ФИО |  |  |  |
| Руководитель |  | Решетько Валерий Михайлович |  |  |
|  |  | ФИО |  |  |

Москва, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ	4

1.1. Формат обмена данных	5

2. СИГНАЛЫ ИНТЕРФЕЙСА И ИХ ОПИСАНИЕ	8

2.1. Пояснения к сигналам	9

2.1.1. Входные сигналы	9

2.1.2. Выходные сигналы	9

3. ОТЧЁТ О ВЕРИФИКАЦИИ	11

3.1. Верификация модуля	11

3.2. Проверка согласования с соседними модулями	14

4. СИНТЕЗ СХЕМЫ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

Модуль протокольного обмена, разработанный в курсовой работе, — часть функционального генератора сигналов и векторного анализатора сигналов.  Он используется для получения данных от хоста и для их передачи на хост. Модуль протокольного обмена разделен на 2 части: 1 часть, отвечающая за приём данных от хоста и 2 часть, отвечающая за взаимодействие с функциональными модулями проекта.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Принцип функционирования модуля протокольного обмена представлен на рисунке 1.1 для  анализатора и 1.2 для генератора. Сначала модуль считывает данные с эластичного буфера FIFO. Далее команды преобразуются в управляющие последовательности сигналов WISHBONE, а данные с помощью интерфейса WISHBONE передаются для обработки на конкретный ведомый модуль.

Рис. 1.1. УГП модуля протокольного обмена для векторного анализатора сигналов . (Часть, отвечающая за взаимодействие с функциональными модулями проекта)

Рис. 1.2. УГП модуля протокольного обмена для функционального генератора сигналов . (Часть, отвечающая за взаимодействие с функциональными модулями проекта)

1.1. Формат обмена данных

Тип обмена данных  — пакетный, обмен осуществляется 16-битными словами. 	Обобщенный формат пакета представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1— Обобщенный формат пакета

| 15 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Header_W0 |  |  |  |  |  |  | 0H |
| Header_W1 |  |  |  |  |  |  | 1H |
| Header_W2 |  |  |  |  |  |  | 2H |
| Data_W0 |  |  |  |  |  |  | 0D |
| … |  |  |  |  |  |  | … |
| … |  |  |  |  |  |  | … |
| Data_WN-1 |  |  |  |  |  |  | ND-1 |

Пакет включает в себя две субъединицы — заголовок (Header) и данные (Data). Длина заголовка — 3 слова. Длина набора данных зависит от величины, указанной в заголовке пакета.

Заголовок пакета используется для описания задачи по обмену информации или управления. Размещение полей заголовка представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Размещение полей заголовка

| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCount(9:0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | FB | Cmd(2:0) |  |  |
| 31 |  |  |  | 27 | 26 |  | 24 | 23 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| R |  |  |  |  | AddrValid |  |  | TID(7:0) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| Addr(15:0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание полей заголовка:

Cmd(2:0) — Command, команда. От вида команды зависят дальнейшие операции с данными и последующие действия устройства в целом. Типы команд описаны в таблице 1.3.

Таблица 1.3 — Возможные типы команд

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| “000” | reserved |
| “001” | Чтение конфигурационных данных |
| “010” | Запись конфигурационных данных |
| “011” | Чтение данных из порта ввода/вывода (FIFO) |
| “100” | Запись данных в порт ввода/вывода (FIFO) |
| “101” | Чтение данных из памяти |
| “110” | Запись данных в память |
| “111” | reserved |

FB — FeedBack. Наличие «1» в этом поле означает, что заголовок должен быть немедленно отправлен на хост, для подтверждения приема и корректного анализа.

R — Reserved. Зарезервировано для возможного будущего использования.

TID(7:0) — Transaction IDentifier. Идентификатор транзакции — номер транзакции циклически (после 255 следует 0) инкрементируется для каждой транзакции, инициированной хостом. Отклики на транзакции (для запросов на чтение, к примеру), инициированные хостом, должны иметь тот же идентификатор, что и исходный запрос хоста.

AddrValid(2:0) — Address Valid. Поле, показывающее корректность выбора адреса. В случае возникновения ошибки в поле Addr(15:0) указывается размер области. Типы ошибок описаны в таблице 1.4.

Таблица 1.4 — Возможные типы ошибки выбора адреса

| Принимаемое значение | Описание |
| --- | --- |
| “000” | Адрес корректен |
| “001” | Ошибка в выборе нулевого базового адреса |
| “010” | Ошибка в выборе первого базового адреса |
| “011” | Ошибка в выборе второго базового адреса |
| “100” | Ошибка в выборе третьего базового адреса |
| “101” | Ошибка в выборе четвертого базового адреса |
| “110” | Reserved |
| “111” | Неизвестная ошибка в выборе адреса |

BCount(9:0) — Byte Count. Количество байт данных, которое будет передано в наборе данных или должно быть отправлено хосту при выполнении команды чтения. Количество данных N:

Addr(15:0) — Address. Адрес назначения (источника) данных. Адресация осуществляется 16-битными словами.

2. СИГНАЛЫ ИНТЕРФЕЙСА И ИХ ОПИСАНИЕ

На рисунке 2.1 представлена разрабатываемая часть модуля протокольного обмена, отвечающая за взаимодействие с функциональными модулями проекта

Рис. 2.1. Разрабатываемая часть модуля протокольного обмена

Описание сигналов представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Описание сигналов

| № п.п. | Сигнал | Напр. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Системные сигналы |  |  |  |
| 1 | Clk | in | Тактовый сигнал для BackEnd стороны шлюза. Активность — |
| 2 | nRst | in | Общий сигнал сброса. Активный уровень – ‘0’. |
| Сигналы FIFO (входные) |  |  |  |
| 3 | q_input | in | входные данные |
| 4 | usedw_input_fi | in | счётчик слов в fifo |
| 5 | rdreq_output | out | запрос на чтение |
| Сигналы FIFO (выходные) |  |  |  |
| 6 | data_output | out | выходные данные |
| 7 | usedw_input_fo | in | счётчик слов в fifo |
| 8 | wrreq_output | out | запрос на запись |
| Сигналы интерфейса WISHBONE (BackEnd – на стороне управляемых модулей) |  |  |  |
| 7 | WB_Addr (15:0) | out | Адрес смещения для целевого адресного пространства. Вычисляется как разность между адресом в заголовке и базовым адресом соответствующей адресной секции. |
| 8 | WB_DataOut(15:0) | out | Поток данных, 16-битные слова. |
| 9 | WB_DataIn (15:0) | in | Поток данных на хост, 16-битные слова. |
| 10 | WB_WE | out | Write Enable. Сигнал разрешения записи: высокий уровень — цикл записи в управляемые модули, низкий — цикл чтения из управляемых модулей. |
| 11 | WB_Sel[1:0] | out | Select. Сигналы разрешения приема/пересылки байта |
| 12 | WB_STB | out | Strobe. Строб-импульс, высокий уровень показывает корректность данных. |
| 13 | WB_Cyc | out | Cycle. Высокий уровень сигнала показывает выполнение корректного цикла обмена информацией. В данной реализации служит также сигналом выбора ведомого устройства. |
| 14 | WB_Ack | in | Acknowledge. Сигнал подтверждения штатного завершения пересылки элемента пакета. |
| 15 | WB_CTI (2:0) | out | Cycle Type Identifier. В зависимости от значения сигнала возможны следующие режимы работы: - “000” – обычный цикл; - “001” – пакетный цикл с фиксированным адресом; - “010” – пакетный цикл с инкрементируемым адресом; - “011-110” – зарезервировано; - “111” – последний пакет. |

В таблице 2.2 представлена общая карта памяти генератора сигналов.

Таблица 2.2 — адресное пространство

| Адрес | Размер области, байт | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000-0x00FF | 256 | System control | Общее управление системой |
| 0x0100-0x01FF | 256 | DDS | Синтез периодических сигналов |
| 0x0200-0x02FF | 256 | QM (quadratic modulation) | Модуль организации пересылки данных средствами QPSK, 16-QAM, 8-PSK |
| 0x0300-0x03FF | 256 | DAC control | Модуль управления ЦАП |
| 0x0300-0x0FFF | 15K | reserved |  |
| 0x1000-0x17FF | 2K | DQM (data for quadratic modulation) | Данные, которые будут отправляться с помощью модуляции |
| 0x1800-0xFFFF | 46K | reserved |  |

В таблице 2.3 представлена общая карта памяти векторного анализатора.

Таблица 2.3 — адресное пространство

| Адрес | Размер области, байт | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000-0x00FF | 256 | System control | Общее управление системой |
| 0x0100-0x01FF | 256 | DDS | Синтез частоты дискретизации |
| 0x0200-0x02FF | 256 | DDSDG | Синтез частот гетеродинирования |
| 0x0300-0x03FF | 256 | TARegs | Регистровое пространство анализатора трафика |
| 0x0400-0x0FFF | 15K | reserved |  |
| 0x1000-0x17FF | 2K | Data Buffers | Буферное пространство |
| 0x1800-0xFFFF | 46K | reserved |  |

Конечный автомат используется в данной схеме для контроля состояний представлен на рисунке 2.2. Обмен данными через шину WISHBONE производится только в состоянии Data transfer.

Рис. 2.2. Конечный автомат

3. ОТЧЁТ О ВЕРИФИКАЦИИ

3.1. Верификация модуля

Далее будут приведены примеры работы модуля с различными возможными типами команд (таб. 1.3.). Зарезервированные команды рассмотрены не будут так как не возможны.

А так же с FB и корректным WB_Addr (15:0) с различными ведомыми устройствами.

На диаграмме (рис. 3.1.) представлен нормальный ход работы устройства в процессе обработки запроса на запись данных. В начале считывается заголовок, затем проверяется корректность адреса. Адрес соответствует модулю управления частотой дискретизации векторного анализатора сигналов. Затем формируется запрос и сигналы держатся до тех пор, пока не будет принят Ack.

Рис. 3.1. Запись данных

На диаграмме (рис. 3.2.) представлен нормальный ход работы устройства в процессе обработки запроса на чтение данных. В начале считывается заголовок, затем проверяется корректность адреса. Адрес соответствует модулю управления частотой дискретизации векторного анализатора сигналов, в выходную fifo записывается заголовок, свидетельствующий о корректной обработке запроса. Затем формируется запрос и сигналы держатся до тех пор, пока не будет принят Ack.

Рис. 3.2. Чтение данных

На диаграмме (рис. 3.3.) представлен нормальный ход работы устройства в процессе обработки запроса на запись данных в память. В начале считывается заголовок, затем проверяется корректность адреса. Адрес соответствует модулю управления частотой дискретизации векторного анализатора сигналов, в выходную fifo записывается заголовок, так как требовался фидбек. Затем формируется запрос и сигналы держатся до тех пор, пока не будет принят Ack.

Рис. 3.3. Запись данных в память

На диаграмме (рис. 3.4.) представлен нормальный ход работы устройства в процессе обработки запроса на чтение данных из памяти. В начале считывается заголовок, затем проверяется корректность адреса. Адрес соответствует модулю управления частотой дискретизации векторного анализатора сигналов, в выходную fifo записывается 2 заголовка, так как это запрос на чтение и требовался фидбек. Затем формируется запрос и сигналы держатся до тех пор, пока не будет принят Ack.

Рис. 3.4. Чтение данных из памяти

На диаграмме (рис. 3.5) представлен нормальный ход работы устройства в процессе обработки некорректного запроса на чтение данных из памяти. В начале считывается заголовок, затем проверяется корректность адреса. Адрес некорректный, в выходную fifo записывается заголовок, свидетельствующий о некорректном запросе.

Рис. 3.5. Запрос с некорректным адресом(c фидбеком)

На диаграмме (рис. 3.6.) представлен нормальный ход работы устройства в процессе обработки некорректного запроса на чтение данных из памяти. В начале считывается заголовок, затем проверяется корректность адреса. Адрес некорректный, в выходную fifo записывается заголовок, свидетельствующий о некорректном запросе.

Рис. 3.6. Запрос с некорректным адресом(без фидбеком)

На диаграмме (рис. 3.7.) представлен нормальный ход работы устройства в процессе обработки запроса на запись данных в память с максимально допустимым количеством байт данных (256 байт) для модуля синтеза частоты дискретизации. В начале считывается заголовок, затем проверяется корректность адреса. Адрес соответствует модулю управления частотой дискретизации векторного анализатора сигналов, в выходную fifo записывается заголовок, так как требовалось подтверждение получения пакета. Затем выполняется обращение к ведомому модулю по шине WISHBONE для записи данных по указанному адресу.

Рис. 3.7.Запись данных в память

На диаграмме (рис. 3.8.) представлен нормальный ход работы устройства в процессе обработки запроса на чтение данных  в память с максимально допустимым количеством байт данных (256 байт) для модуля синтеза частоты дискретизации. В начале считывается заголовок, затем проверяется корректность адреса. Адрес соответствует модулю управления частотой дискретизации векторного анализатора сигналов, в выходную fifo записывается заголовок, свидетельствующий о корректной обработке запроса. Затем выполняется обращение к ведомому модулю по шине WISHBONE для записи данных по указанному адресу.

Рис. 3.8.Чтение данных  в память

3.2. Проверка согласования с соседними модулями

Для проверки согласования и возможности интеграции в проект был собран специальный тестбенч,его ход работы представлен на диаграмме (рис. 3.9.). Он  содержит три модуля: модуль протокольного обмена (Часть, отвечающая за прием данных от хоста), модуль протокольного обмена (Часть, отвечающая за взаимодействие с функциональными модулями проекта) и модуль управления частотой дискретизации. Структурная схема межсоединений показана на рисунке 3.10.

Рис. 3.9. Проверка согласования с соседними модулями.

Рис. 3.10. Соединение соседних модулей в проекте.

4. СИНТЕЗ СХЕМЫ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для проверки синтезируемости были проведены стадии Analysis & Synthesis, Place & Route, Generate programming files и Timing Analysis спроектированной схемы для ПЛИС семейства Cyclone 10 LP. На рисунках 4.1-4.5 представлены результаты проведённого синтеза. Все этапы синтеза пройдены успешно.

Рис. 4.1. Отчёт о занимаемых ресурсах.

Рис. 4.2. Используемые тактовые сигналы.

Рис. 4.3. Отчёт о временных характеристиках модуля при 85 С.

Рис. 4.4. Отчёт о временных характеристиках модуля при 0 С.

Рис. 4.5. Синтезированная схема модуля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсовой работы был разработан модуль протокольного обмена для  получения данных от хоста и для их передачи на хост.

С помощью ModelSim 10.5b проведена симуляция работы устройства c различными входными данными, а также с соседними модулями.

Также с помощью Quartus Prime 18.0 была выполнена проверка проекта на синтезируемость для ПЛИС семейства Cyclone 10 LP.

В рамках выполнения курсовой работы были получены практические навыки в разработке проекта на языке описания оборудования VHDL, его тестирования в среде ModelSim 10.5b и синтеза в Quartus Prime 18.0.